Emisní tomografie

- SPECT

- PET

SPECT

= jednofotonová emisní výpočetní tomografie

= γ zářič, metastabiliní technecium 99, rotační scintilační kamera s více detektory (kolimová detekce)

m99Tc → Tc + 1 foton γ záření

- tak jako CT je upgradem RTG, tak SPECT je upgradem planární scintigrafie

- zobrazuje distribuci radiofarmaka v organismu

- má horší rozlišení než CT, delší dobu expozice, ale zatimco CT zobrazuje strukturu, SPECT zobrazuje funkci

- rekonstrukce obrazu je u obou metod stejná: data se nastřádají do PC a za použití algoritmů filtrované zpětné projekce dojde k rekonstrukci obrazu

- poločas přeměny hodiny, dny

- jedná se o vyšetření statická, existuje i dynamické SPECT – v praxi se ale moc nepoužívá

- relativně nízká cena

Hlavní použití:

- perfúzní scinti myokardu

- perfúzní scinti mozku

- scinti kostí, plic, příštitných tělísek, nádorů

PET

= pozitronová emisní tomografie

= pozitronový zářič, 18F, mnohadetektorové systémy (koincidenční detekce)

- v současné době je to nejdokonalejší metoda pro zobrazení funkčních dějú s výrazným diagnostickým potenciálem

poitron + elektron → anihilační záření (=2 fotony γ záření)

- poločas přeměny minuty

- vysoká cena

- prostorové rozlišení cca 0,5 cm, vysoká citlivost, diagnostická přesnost srovnatelná s CT, MRI, i dynamická vyšetření

- další vývoj: hybridní systémy MR/PET

Hlavní použití:

- onkologičtí pacienti (99%)